安徽恒满食品科技有限公司11250kVA配电工程

物资采购邀请招标

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就安徽恒满食品科技有限公司11250kVA配电工程物资采购进行邀请招标，欢迎甲方指定供应商前来投标。

- 工程名称：安徽恒满食品科技有限公司11250kVA配电工程

- 二、项目编号：YX-23-339

三、招标项目概况：

1、包1：电气设备

1.1 采购内容（见下表）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内交流金属铠装移开式开关设备 KYN28A-12 | 进线柜 GI1,GII1 | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 计量柜 GI2,GII2 | 台 | 2 |  |
| 3 |  | 压变柜 GI3,GII3 | 台 | 2 |  |
| 4 |  | 出线柜 GI4-GI7,GII4-GII6 | 台 | 7 |  |
| 5 |  | 进线柜 G1 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 出线柜 G2 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 进线柜 BG1 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 计量柜 BG2 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 压变柜 BG3 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 出线柜 BG4 | 台 | 1 |  |
| 11 | 柜式直流屏 | GZDW-65AH | 台 | 2 |  |
| 12 | 柜式直流屏 | GZDW-40AH | 台 | 1 |  |
| 13 | 密集型母线槽 | 4000A | 米 | 20 | 长度按现场实际需求 |
| 14 | 交流低压 开关柜 GCS 交流低压开关柜 GCS 交流低压开关柜 GCS | 进线柜 1D1，2D1 | 台 | 2 |  |
| 15 |  | 电容补偿柜 1D2-1D3,2D2-2D3 | 台 | 4 |  |
| 16 |  | 出线柜 1D4 | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 出线柜 1D5，2D7-2D6 | 台 | 3 |  |
| 18 |  | 出线柜 1D6-1D7 | 台 | 2 |  |
| 19 |  | 联络柜 T1-T2 | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 出线柜 2D5 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 出线柜 2D4 | 台 | 1 |  |
| 22 |  | 空柜1 | 台 | 1 |  |
| 23 |  | 进线柜 3D1 | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 电容补偿柜 3D2-3D3,4D2-4D3 | 台 | 4 |  |
| 25 |  | 空柜2 | 台 | 1 |  |
| 26 |  | 出线柜 3D4 | 台 | 1 |  |
| 27 |  | 出线柜 3D5 | 台 | 1 |  |
| 28 |  | 出线柜 3D6 | 台 | 1 |  |
| 29 |  | 出线柜 3D7 | 台 | 1 |  |
| 30 |  | 联络柜 T3-T4 | 台 | 1 |  |
| 31 |  | 出线柜 4D6 | 台 | 1 |  |
| 32 |  | 出线柜 4D5 | 台 | 1 |  |
| 33 |  | 出线柜 4D4 | 台 | 1 |  |
| 34 |  | 进线柜 4D1 | 台 | 1 |  |
| 35 |  | 进线柜 5D1 | 台 | 1 |  |
| 36 |  | 电容补偿柜 5D2-5D3 | 台 | 2 |  |
| 37 |  | 出线柜 5D4 | 台 | 1 |  |
| 38 |  | 出线柜 5D5 | 台 | 1 |  |
| 39 |  | 出线柜 5D6 | 台 | 1 |  |
| 40 |  | 出线柜 5D7 | 台 | 1 |  |
| 41 |  | 进线柜 B-D1 | 台 | 1 |  |
| 42 |  | 电容补偿柜 B-D2,B-D3 | 台 | 2 |  |
| 43 |  | 空柜3 | 台 | 1 |  |
| 44 |  | 出线柜 B-D4 | 台 | 1 |  |
| 45 |  | 出线柜 B-D5 | 台 | 1 |  |
| 46 |  | 出线柜 B-D6 | 台 | 1 |  |
| 47 | 3#配电井 （4#分线箱） | 一进三出 | 台 | 1 |  |
| 48 | 4#配电井 （8#分线箱） | 一进四出 | 台 | 1 |  |
| 49 | 3#配电井 （5#分线箱） 4#配电井 （9#分线箱） 3#配电井 （6#分线箱） 3#配电井 （7#分线箱） 5#配电井 （11#分线箱） 5#配电井 （12#分线箱） | 一进三出 | 台 | 6 |  |
| 50 | 3#配电井 （3#分线箱） | 一进六出 | 台 | 1 |  |
| 51 | 5#配电井 （10#分线箱） | 一进五出 | 台 | 1 |  |
| 52 | 1#配电井 （1#分线箱） | 一进三出 | 台 | 1 |  |
| 53 | 2#配电井 （2#分线箱） | 一进五出 | 台 | 1 |  |
| 54 | 变电所到制冷机房所需电源（15#分线箱） | 一进五出 | 台 | 1 |  |
| 55 | 变电所到制冷机房所需电源（制冷机房柜） | 一进四出 | 台 | 1 |  |
| 56 | 6#配电井 （13#分线箱） | 一进三出 | 台 | 1 |  |
| 57 | 7#配电井 （14#分线箱） | 一进六出 | 台 | 1 |  |
| 58 | 1#配电井 AK总柜1 | 一进六出 | 台 | 1 |  |
| 59 | 2#配电井 AK总柜2 | 一进十出 | 台 | 1 |  |
| 60 | 5#配电井 AK总柜3 | 一进四出 | 台 | 1 |  |
| 61 | 4#配电井 AK总柜2 | 一进七出 | 台 | 1 |  |
| 62 | 制冷站 （1#—3#分线箱） | 一进三出 | 台 | 3 |  |
| 63 | 机修间分线箱 | 一进二出 | 台 | 1 |  |
| 64 | 冷水房分线箱 | 一进二出 | 台 | 1 |  |
| 65 | APsw 户外 室外动力配电箱 | XL-21 | 台 | 1 |  |
| 66 | APcdz 户外 进线动力配电箱 | XL-21 | 台 | 1 |  |

1.2 交货时间：按甲方需求时间。

1.3高压成套配电柜品牌要求：中压断路器选用常熟开关制造有限公司CV1、上海人民（上联）RMV1、大全高压VG1产品，微机综合保护装置（带通讯）选用许继电气WGB871、安科瑞AM4、国电南自PST/L产品，框架断路器选用常熟开关制造有限公司CW2、上海人民（上联）RMW2,大全凯帆KFW2 产品，塑壳断路器选用常熟开关制造有限公司CM2、上海人民（上联）RMM2,大全凯帆KFM2产品，电能监控装置（带通讯）选用安科瑞ACR系列、深圳中电CET iMeter 7A、上海纳宇PD810H系列产品，电抗器电容组合（控制器带通讯）选用杜马希DMS-ECR7系列，铀力UN-AM7系列，彼恩伊BAE-CRT系列产品。

1.4低压成套配电柜品牌要求：框架断路器选用常熟开关制造有限公司CW2、上海人民（上联）RMW2,大全凯帆KFW2 产品，塑壳断路器选用常熟开关制造有限公司CM2、上海人民（上联）RMM2,大全凯帆KFM2产品，电能监控装置（带通讯）选用安科瑞ACR系列、深圳中电CET iMeter 7A、上海纳宇PD810H系列产品，电抗器电容组合（控制器带通讯）选用杜马希DMS-ECR7系列，铀力UN-AM7系列，彼恩伊BAE-CRT系列产品。

1.5 低压分线箱品牌要求：框架断路器选用常熟开关制造有限公司CW2、上海人民（上联）RMW2,大全凯帆KFW2 产品，塑壳断路器选用常熟开关制造有限公司CM2、上海人民（上联）RMM2,大全凯帆KFM2产品，电能监控装置（带通讯）选用安科瑞ACR系列、深圳中电CET iMeter 7A、上海纳宇PD810H系列产品，电抗器电容组合（控制器带通讯）选用杜马希DMS-ECR7系列，铀力UN-AM7系列，彼恩伊BAE-CRT系列产品。）

2、包2：干式变压器

2.1 采购内容（见下表）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB14-2000KV | 台 | 5 | 1.名称:干式变压器(含铝合金外罩、温控及风机) 2.型号:SCB14-2000kVA(T1-T5) 3.容量(kV·A):2000kVA 4.电压(kV):10kV 5.规格:2200*1800*2200 6.其他：干式变压器外壳IP30带强制风冷及温度控制器，具体详见图纸 |
| 2 | 干式变压器 | SCB14-1250KV | 台 | 1 | 1.名称:干式变压器(含铝合金外罩、温控及风机) 2.型号:SCB14-1250kVA(备供BT1 ) 3.容量(kV·A):1250kVA 4.电压(kV):10kV 5.规格:2200*1800*2200 6.其他：干式变压器外壳IP30带强制风冷及温度控制器，具体详见图纸 |

2.2 交货时间：按甲方需求时间。

3、包3：电缆

3.1 采购内容（见下表）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压铜芯电缆 | YJV22-8.7/15KV- 3*120mm2 | 米 | 385 | 电缆长度为预估数量，实际需求按现场实际测量长度为准。 |
| 2 | 高压铜芯电缆 | YJV22-8.7/15KV- 3*95mm2 | 米 | 30 |  |
| 3 | 控制电缆 | KVVP22-7*2.5mm2 | 米 | 300 |  |
| 4 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*240 | 米 | 2518 |  |
| 5 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*185 | 米 | 2765 |  |
| 6 | 低压铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*185 | 米 | 573 |  |
| 7 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*150 | 米 | 1329 |  |
| 8 | 低压铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*150 | 米 | 2892 |  |
| 9 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*120 | 米 | 2623 |  |
| 10 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*95 | 米 | 469 |  |
| 11 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*70 | 米 | 825 |  |
| 12 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*50 | 米 | 533 |  |
| 13 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-3*50+2*25 | 米 | 38 |  |
| 14 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*25 | 米 | 726 |  |
| 15 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*35 | 米 | 106 |  |
| 16 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-3*25+2*16 | 米 | 175 | 电缆长度为预估数量，实际需求按现场实际测量长度为准。 |
| 17 | 低压铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*10 | 米 | 476 |  |
| 18 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-5*10 | 米 | 905 |  |
| 19 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*16 | 米 | 328 |  |
| 20 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-5*16 | 米 | 549 |  |
| 21 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-5*6 | 米 | 182 |  |
| 22 | 低压铜芯电缆 | WDZ-YJY-5*4 | 米 | 333 |  |

3.2 交货时间：按甲方需求时间。

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书。

六、评标原则：

1、企业综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、综合实力、资质合格、质量可靠、合理低价中标；

七 报价截止时间：2023年12月22日09:00（北京时间）

- 投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

- 开标时间：2023年12月22日09:00（北京时间）

十. 开标地址： 宁国市永祥电力工程技术有限公司二楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：7个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号

联系人：程先生

联系电话：15345639105

2、封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位。